STUDII DE CAZ

EXAMEN LICENŢĂ AUTOVEHICULE RUTIERE

Sesiunea iunie – iulie 2010-2011

1. Sa se explice in care din situatile de mai jos se pierde mai multa caldura printr-o conducta  neizolata  ce are la exterior  20°C?

- cand afara sunt -20°C dar nu bate vantul,

- afara sunt 0°C si bate vantul

RĂSPUNS:

Densitatea fluxului de caldura este q=α Δt, in cazul a) α este in jurul valorii de 10 W/m2K si Δt= 40 deci fluxul q este aproximativ 400W/ m2, in cazul b) α este de 25-30 W/m2K si Δt=20, deci q aproximativ 500-600W/ m2. Raspuns corect b.

2. Cum trebuie  sa fie  o teava, cu diametru de 40 mm,   prin care curge aer cald cu temperatura de 80 ˚C ,  daca  teva traveseaza o hala in care temperatura aerul atmosferic este de 5...10 ˚C

a) neizolata

b)  izolata cu polistiren expandat cu grosime cat mai mare

RĂSPUNS:

varianta a,

Conducta izolată, va transmite mai multă căldură decât conducta neizolată, aceasta numai în cazul ţevilor cu diametru mic (d < 50 mm.), care se găsesc la temperaturi mai mici de 100˚C în aerul atmosferic, în cazul convecţiei libere. Din această cauză ţevile cu diametru mic, în majoritatea cazurilor nu se izolează

3. O conducta lunga de 1000 m transporta apa calda. La intrare in conducta se masoara suprapresiunea ΔP=0.5 bar si viteza w=0.5m/s. Cum vor fi aceste marimi la iesire?

a) scade viteza si scade presiunea

b) creste viteza si scade presiunea

c) creste viteza si presiunea

RĂSPUNS:

b) Scade presiunea datorita frecarilor  si creste viteza, conform  cu ecuaţia lui Bernoulli, ce are  forma :

p+w22ρ=ct.

4. Să se calculeze viteza teoretică de deplasare a unui autovehicul echipat cu anvelope având caracteristicile geometrice 195/75 R 15 şi care se roteşte cu o viteză unghiulară ω = 450 min-1. Viteza va fi exprimată în km/h, iar pentru aproximaţii π = 3,14 şi diametrul de rulare este identic cu diametrul nominal al roţii.

RĂSPUNS:

Diametrul jenţii:  15 x 25,4 = 381 mm

Înălţimea flancului: 195 x 0,75 = 146,25 mm

Diametrul nominal al roţii: 381 + 2 x 146,25 = 673,5 mm

Raza roţii: 673,5/2 = 336,75 mm = 0,33675 m

Viteza teoretica a autovehiculului: 	v = ω x r; ω = π x n/30;

v = 3,14 x 450/30 x 0,33675 = 15,86 m/s

v = 15,86 x 3600/1000 = 57,1 km/h

5. Să se stabilească valoarea forţei de tracţiune disponibile pe asfalt, la roţile faţă ale unui autoturism, pentru care masa proprie a acestuia este m1 = 1020 kg, iar sarcina (pasageri + bagaje) este m2 = 380 kg. Poziţia centrului de greutate are înălţimea h = 250 mm, iar distanţa poziţiei centrului de greutate faţă de axa frontală este a1 = 100 cm (vezi figura). Ampatamentul autoturismului este 2,50 m şi ecartamentul punţilor este faţă/spate = 1,48/1,47 m. Mişcarea se face cu o acceleraţie constantă a = 2 m/s2, iar valoarea coeficientului de aderenţă este φ = 0,75. Acceleraţia gravitaţională se consideră g = 10 m/s2. Se neglijează influenţa forţelor aerodinamice şi de rezistenţă la înaintare.

RĂSPUNS:

Greutatea autoturismului:  G = m x g = (m1+m2) x g = (1020 + 380) x 10 = 14000 N

Forţa de inerţie: Fi = m x a = 1400 x 2 = 2800 N

Distanţa poziţiei centrului de greutate faţă de axa spate este a2 = 250 – 100 = 150 cm = 1,5 m

Calculul reacţiunii normale la nivelul punţii faţă:

Ecuaţia de echilibru a forţelor şi momentelor faţă de puntea spate:

2Fz1 x (a1+a2) + Fi x h – G x a2 = 0

Fz1 = 0,5 x ((G x a2 - Fi x h) / (a1+a2)) = 0,5 x ((14000 x 1,5 – 2800 x 0,25) / 2,5) = 4060 N

Forţa axială/tangenţială disponibilă la roată:

Fx1 = φ x Fz1 = 0,75 x 4060 = 3045 N

6. Să se aprecieze dacă un vehicul cu două punţi şi patru roţi, avînd masa totală de 2000 kg şi a încărcăturii de 700 kg poate să se menţină, la limită şi fără sa mai accelereze, pe un carosabil plan avînd o traiectorie curbilinie, cu raza curbei de 0,500 km, dacă viteza sa de deplasare este de 108 km/h. Valoarea aderenţei transversale pentru o roată este Fy = 2500 N. Acceleraţia gravitaţională se consideră g = 10 m/s2.

RĂSPUNS:

In aceste condiţii de limită, întreaga forţă de dezechilibru este dată de forţa de inerţie în mişcarea curbilinie, iar la roţi, pentru stabilitate, aceasta este preluată de cele patru roţi. Practic:

Fi = 4 Fy

Dar Fy = φ x Fz, unde φ este coeficientul de aderenţă.

Coeficientul de aderenţă este φ = Fy/Fz = 2500/((2000 x 10)/4) = 0,5

(Atenţie, masa totală, deci cu sarcină cu tot este 2000 kg)

Viteza de stabilitate pe un drum plan este vs = (g x R x φ)0,5 = (10 x 500 x 0,5) = 50 m/s

Viteza reală v = 108 km/h = 108 x 1000 / 3600 m/s = 30 m/s.

Deoarece vs > v, rezultă că vehiculul este stabil la această viteză şi se menţine pe traiectoria impusă.

7. In figura se prezintă o schiţă de ansamblu a unui sistem motor-consumator. Notam cu: A-ansamblul cilindrilor, B-consumatorul, C-sistemul de alimentare cu carburant, D- racitorul intermediar, E-turbina, F-traseul de admisiune, G-traseul de evacuare, H-compresorul

Poziţionaţi pe schiţa literele alocate fiecărei componente evidenţiate.

RĂSPUNS:

8. Automobilul A rulează timp de o oră, uniform, consumând 6 litri de benzină cu densitatea de 0.7 kg/dm3 functionând cu un coeficient al excesului de aer unitar. Automobilul B consumă tot uniform, intr-o oră, 4 litri de motorină cu densitatea de 0.8 kg/dm3 dar cu un coeficient al excesului de aer egal cu 2. Deduceţi care dintre cele doua autovehicule consumă mai mult aer din atmosferă.(admitem că raportul stoechiometric aer/carburant este de 15 pt. benzină si 14.5 pentru motorină).

RĂSPUNS:

Automobilele functioneaza uniform cu un coeficient al excesului de aer λ constant. Conform definitiei coeficientul excesului de aer λ este:

λ=mamc 1mamcst

unde mc este doza ciclica de carburant si ma este doza ciclica de aer. Pe parcursul unei ore motorul efectueaza N cicli, si consuma masa Mc =N mc de carburat si masa Ma=N ma de aer, astfel putem scrie:

λ=N maN mc 1mamcst=MaMc 1mamcst

Daca V este volumul de carburant consumat de motorul automobilului intr-o ora (cunoscut) si ρ densitatea carburantului atunci masa Mc a carburantului consumat este:

Mc=ρ V

Rezulta astfel ca masa de aer consumata intr-o ora este:

Ma=λ ρ V mamcst

Aplicand acest rationament celor doua automobile obtinem (indicii A respectiv B ce apar la paranteze semnifica faptul ca marimile din paranteze se refera la automobilul A respectiv la automobilul B):

MaAMaB=λ ρ V mamcstAλ ρ V mamcstB =1× 0.7×6×152×0.8×4×14.5=0.6789

Deci motorul B consuma mai mult aer decat motorul A.

9. Pentru motorul A având cilindreea egală cu un dm3 s-a determinat presiunea medie efectivă de 3 bar la turaţia de 1500 rot/min iar pentru motorul B cu cilindrea de 2dm3 la turaţia de 1000 rot/min s-a determinat o presiune medie efectivă de 2 bar. Determinaţi care este raportul dintre puterile celor două motoare ştiind că ambele sunt în patru timpi.

RĂSPUNS:

Presiunea medie efectiva  pe este definita ca raportul dintre lucrul mecanic efectiv Le si cilindreea Vs, adica:

pe=LeVs

Puterea efectva a motorului este conform definitiei:

Pe=Letc=Vs petc

unde tc este durata ciclului in secunde fiind invers proportionala cu turatia n a motorului.Adica (regula de trei simpla)notand cu i numarul de ratatii pe ciclu avem (pentru n in rot/min):

tc=60 in s

Astfel obtinem pentru rapotul dintre cele doua puteri (indicii parantezelor  A si B arata ca marimile din acestea se refera la motorul A respectiv la motorul B):

PeAPeB=Vs pe nAVs pe nB=1×3×15002×2×1000=1.125

10. Presiunea în camera de ardere unui m.a.i. în faza de destindere este de 65 bar, iar în carter este de 1 bar. Să se calculeze forţa ce acţionează asupra grupului piston datorită presiunii gazelor ştiind că suprafaţa pistonului este de 0.03 m2.

RĂSPUNS:

Unde pg presiunea gazelor din camera de ardere iar pc presiunea gazelor din carter

Fp=192000 N

11. Se consideră un motor care are lungimea bielei de 30cm iar raza manivelei de 0.01m. Să se calculeze viteza pistonului în punctele moarte.

RĂSPUNS:

v=0 m/s

12. Să se calculeze forţa din bielă (m.a.i.), ştiind că forţa totală care acţionează asupra grupului piston este de 1.5MN iar unghiul dintre axa bielei si axa pistonului este de 60 grade.

RĂSPUNS:

Unde Fb forţa din bielă, Ftp forţa totală ce acţionează asupra grupului piston, iar β unghiul dintre axa bielei şi cea a pistonului

13. Care este momentul la cupla unui monocilindru, neglijând pierderile, daca forţa tangenţială ce acţionează asupra fusului maneton este de 5kN iar raza manivelei este de 10cm?

RĂSPUNS:

M=F*r; M=50Nm

14. Cât este momentul rezistent (datorită frecărilor interne) în cazul unui monocilindru care funcţionează în gol daca forţa tangenţială ce acţionează asupra fusului maneton este de 50N iar raza manivelei este de 10cm?

RĂSPUNS:

La mers in gol momentul la cupla motorului este zero ca urmare momentul rezistent este egal cu momentul generat de motor adica M=F*r; M=0,5Nm.

15. Consideram o punte Wheastone alimentata la o tensiune de 12V , 3 din cele 4 rezistente ale punti sunt de 50 ohmi iar cea de a treia este de 70 ohmi. Cit este tensiunea de iesire?

RĂSPUNS:                         ; Ui=1V

16. Daca tensiunea la bornele unui senzor rezistiv este de 0.4mV, iar curentul prin acesta este de 2μA, cat este rezistenta electrica a senzorlui

RĂSPUNS: 0.2kΩ

17. Consideram un senzor capacitiv, care in pozitia initiala are o capacitate de 5pF, distanta dintre armaturi de 1mm, iar suprafata comuna a armaturilor are o arie de 1cm2. Care va fi capacitatea electrica a senzorului daca distanta dintre armaturi creste cu 1mm mediul dielectrci dintre armaturi si suprafata comuna a acestora raminind neschimbate.

RĂSPUNS:                          , ,

18. Având un autoturism de clasă medie echipat cu un sistem de injecţie de tip MOTRONIC să se prezinte următoarele aspecte:

a) descrierea generală a echipamentului de injecţie , principalele componete

b) să se prezinte un studiu privind alegerea coefiecientului excesului de aer  cunoscând urmatoarele valori Pe  [ KW]=55,1 KW, Ch[=15,5 Kg/KWh], Ca=229,4 [Kg/KWh]

RĂSPUNS:

a). SCHEMA GENERALĂ A SISTEMULUI DE INJECŢIE A BENZINEI

Fig. 1.1. Schema funcţională a sistemului de injecţie MOTRONIC: 1 - rezervor de  recuperare a vapo rilor de combustibil; 2, 3- supapă; 4 - regulator de presiune; 5 - injector; 6 - actuator; 7 – bobină de inducţie; 8, 13, 19, 20, 21, 24 - senzori; 9 -  pompă de vacuum; 10 - supapă de vacuum; 11 - senzor de debit aer; 12 - bloc electronic de control; 14 - senzor de turaţie constantă; 16 - actuator pentru controlul emisiei de gaze arse; 17 -filtru de combustibil; 22 - interfaţă de diagnoză; 23 - lampă indicatoare; 25 - pompă electrică de alimentare.

b.)STUDIUL PENTRU ALEGEREA COEFICIENTULUI DE EXCES DE AER

Odată cu modificarea coeficientului de exces de aer  se modifică în mod continuu cantitatea de carburant injectat în aşa fel încât este posibilă o ardere aproape completă a amestecului carburant. Acest amestec este caracterizat prin coeficientul de exces de aer , el fiind definit ca raportul dintre cantitatea de aer necesară arderii a un Kg de combustibil şi cantitatea teoretică de aer necesară arderii a un Kg de combustibil.

Puterea, consumul, compoziţia gazelor arse ale unui motor depind foarte mult de acest coeficient.

Pentru a oglindii dependenţa acestora se determină consumul orar de combustibil, consumul de aer, puterea indicată, coeficientul de umplere, presiunea medie indicată, a consumului specific indicat şi a randamentului indicat în funcţie de variaţia lui  între 0,9 şi 1.

Se exprimă consumul specific indicat de combustibil:

ci=3600ηi⋅Qi				[Kg/KWh]

unde: i - randamentul indicat

Qi - puterea calorică inferioară a combustibilui

Se exprimă randamentul indicat:

ηi=3600ci⋅Qi				[%]

Se exprimă consumul orar de combustibil:

Ch=ci⋅Pi 				[Kg/h]

unde: Pi este puterea indicată

ci este consumul specific indicat

Se exprimă consumul orar de aer:â

Ca=Ch⋅λ⋅L0			[Kg/h]

unde:  - coeficient exces aer

L0 - cantitate teoretică de aer necesară arderii unui Kg de combustibil

Ch - consumul orar de combustibil

Se exprimă coeficientul de umplere:

ηu=CaCa0				[%]

unde: Ca - consumul orar de aer

Ca0 - aerul admis pe cilindreea unitară

Se exprimă presiunea medie indicată

pi=QiL0ηiληuρ0 [N/m2	]

unde: Qi – puterea calorică a combustibilului

L0 - cantitatea teoretică de aer

i - randament indicat

 - coeficient exces de aer

u - coeficient de umplere

 - densitatea aerului

Se exprimă puterea indicată:

Pi=pi⋅Vs⋅n⋅i30000⋅τ			[KW]

unde: pi - presiunea medie indicată

Vs - cilindreea unitară

n - turaţia

i - număr cilindri

 - densitatea aerului

 - numărul timpi motor

În urma calculelor efectuate rezultă:

|  | =0,9 | =1,01 |
| --- | --- | --- |
| Pe [ KW] | 55,1 | 53,2 |
| Ch[Kg/KWh] | 15,5 | 13,25 |
| Ca[Kg/KWh] | 229,4 | 198,06 |

În urma calculelor efectuate rezultă că compoziţia amestecului =1,01, se numeşte compoziţia amestecului de economicitate maximă, iar =0,9 amestec de putere maximă dar cu economicitate scăzută.

La amestecuri cu =0,85 – 0,9 arderea este incompletă apar pierderi de până la 20%, emisiile de oxid de carbon depăşesc normele impuse de Euro 2.

La amestecuri cu =1,1 scade consumul , scade puterea dar creşte valoarea oxizilor de azot în gazele de evacuare, şi depăşesc normele Euro 2.

Aparatura electronică de injecţie este foarte sensibilă la variaţia coeficientului , el este conceput să funcţioneze cu dozaj stoechiometric 1 sau cu variaţii foarte sensibile =0,99 – 1,01, cu un traductor lambda şi catalizator cu trei căi.

19. Având un motor diesel în patru timpi cu Pe= 100 kW, patru cilindrii, nmax= 4000 ro/min, consumul specific efectiv ce=0,200 kg/Kwh, temperatura aerului la sfârşitul comprimării Tc=760 K, presiunea maximă la sfârşitul compresiei pc =24,5 bar cu sistem de injecţie de combustibil de tip rampă comună cu următoarle date să se analizeze următoarele aspecte:

- componenţa echipamentului de injecţie

- consumul orar de combustibil

- numărul orar de injecţii

- cantitatea teoretică de combustibil necesară unei injecţii

RĂSPUNS:

a) Sistemul de injecţie din conducta  comuna de foarte înaltă presiune consacrat sub denumirea de „common rail“ foloseste o conductă comună pentru toate injectoarele în care combustibilul trimis de pompa de injecţie .De multe ori pompa rotativă funcţionând la presiuni între 1300 şi 2000 bar determină ajungerea în cilindru a combustibilului fin pulverizat. Acesta fiind trimis de injectoare în momentul injecţiei şi în doza de combustibil (uneori fragmentată chiar şi în 2,3 sau 4 pulsuri pe ciclu) sunt fenomene controlate electronic.

Fig. Sistemul “common rail”-ansamblul general

Schema în care se detaliază sistemul “common rail” este redată în figura 5, semnificaţia notaţiilor fiind următoarea:

1 rezervor carburant

2 pompa de alitmentare de joasa presiune

3 conducta tur

4 pompa de înalta presiune

5 rampa comuna (common-rail)

6 senzor presiune

7 regulator de presiune

8 injector

9 unitate electronica de control

Fig. Schema bloc a sistemului de injectie tip rampa comuna

UEC, care are memorată printr-o matrice, după date de stand, funcţionarea optimă în comun a automobilului, motorului şi a sistemului de injecţie, cu posibilităţi de a efectua interpolări între punctele memorate controlează presiunea de injecţie precum şi  momentul, respectiv doza injectată.

Informaţiile primite de la traductoarele nominalizate în figura de mai sus, permiţând efectuarea comenzilor necesare de către UEC prin compararea datelor oferite de senzori cu cele stocate în unitatea electronică de calcul. Aplicaţia “common rail” este proprie motoarelor diesel cu injecţie directă.

În figura se prezintă schema bloc a UEC cu traductoarele şi comenzile specifice unui motor diesel cu gestiune electronică, inclusiv pentru sistemul de injecţie.

TRADUCTOARE

Turatie

Pozitia arborelui si a arborelui cu came

Poziţia pedalei de acceleraţie

Presiunea de supraalimentare

Debit de aer

Temoeratura)aer, fluid de racire

Alti senzori FGR

Presiunea atmosferica

traductoare diverse

UEC

COMENZI LA:

Recirculare gaze arse

Grup de turbo-supralimentare

Instalaţia de climatizare

Diagnosticare pentru defectiuni

Comenzi pentru pompa si ventile de injectie (CAN)

Aparate de bord

Fig.  Schema de ansamblu a UEC şi funcţiile sale

Unitatea electronică de calcul funcţionează după cele expuse în paragraful precedent.

În raport cu regimul de funcţionare al motorului subansamblele din schema de mai sus asigură avansul la injecţie şi doza de combustibil injectată pe ciclu, optime.

b) consumul orar de combustibil ch=cePe=0,200x100= 20 kg/h

c) numarul orar de injecţii: N=(60 n 4)/2=48000 inj/h

d) cantitatea teoretică necesară unei injecţii pentru un singur cilindru

dc=(ch 103)/N=0,42g/inj.

20. Având un motor cu ardere internă cu 4 cilindrii în linie utilizat la tracţiunea rutieră, la care se determină presiunea maximă de compresie se obţin următoarele valori pentru fiecare din cilindrii analizaţi:

pcil1=17 bar; pcil2=8 bar; pcil3=14 bar; pcil4=12 bar

Să se analizeze următorele aspecte:

- Tipul motorului m.a.s. sau m.a.c.;

- Starea generală a motorului;

- Posibile simptome la funcţionarea motorului la turaţia de mers în gol n=950 rot/min respectiv la sarcină maximă.

RĂSPUNS:

- Deoarece presiunea maximă pe un cilindru este în peste valoarea de 15 bar motorul este un motor u aprindre prin comprimare, acestui tip de motor îi este specific un raport de comprimare ridicat şi deci şi o presiune maximă în cilindrii mai ridicată

- Valoarea minimă acceptată este pcil=0,8 pct

Sau Δp=[(pcilmax-pcilmin)/pcilmax]100  [%]

Rezultă Δp=[(17-8)]/17]100 =53%

Deci peste maximul de 10% ceea ce conduce la concluzia că motorul are o stare avasată de uzură ce necesită operatiuni de mentenanţă şi reparaţii.

- la turaţia de mers în gol motorul va funcţiona neregulat cu tendinţe de oprire, la turaţii mai ridicate pierderile prin neetanşeităţi sunt puţin mai diminuate dar odată cu creşterea temperaturilor de funcţionare acestea cresc .

Simptomele în funcţionarea acestui motor pot fi: scăderea puterii , creşterea consumului de combustibil, fum excesiv, , posibile zgomote în zona cilindrilor,